دفتر الشروط الفنية لحقيبة العدة

الهدف: تقديم حقيبة من البلاستيك المتين والخفيف الوزن تحوي العدد الفردية التالية بحيث تكون كل قطعة في مكانها المخصص لها ودون انزياح اثناء الحركة ومثبتة بشريط مطاطي

الوجه العلوي للحقيبة بلاستيك شفاف مخصص لوضع البراغي والصوليات أو الوصلات الصغيرة وغيرها.

- بانسة عازلة عادية

- قطاعة أسلاك

- مفك شق+مصالب

- مفك فاحص كبير+صغير

- سكين تقشير كابلات قابل للطي(موس أعوج)

- كاشف توتر منخفض تحريضي

- بيل كاشف صغير محمول

- مجموعة مفاتيح شق

- كفوف عمل سيليكوني (زوج واحد)

أولاً: البانسة : وفق النموذج المعتمد لأعمال الكهرباء والمستخدم في الشركة (الألماني)

- القبضة من البلاستيك أو أي مادة عازلة متينة

- مادة القلب ورأس البانسة من مادة الكروم فانديوم ناعم الملمس

- الجودة:القبضة ملتصقة بالكامل مع القلب بدون إنزلاق عند الشد وطرفي الرأس متطابقين عند الإغلاق

- الطول الكلي 20 سم

- تحقق المرونة والسرعة في العمل

ثانياً:القطاعة العازلة :

- القبضة من البلاستيك أو أي مادة عازلة متينة

- مادة القلب ورأس البانسة من مادة الكروم فانديوم ناعم الملمس

- الجودة: القبضة ملتصقة بالكامل مع القلب بدون إنزلاق عند الشد وطرفي الرأس متطابقين عند الإغلاق

- الطول الكلي 17 سم

- تحقق المرونة والسرعة في العمل

ثالثاً:المفكات(مفك شق- مفك مصالب) :

- القبضة من البلاستيك أو أي مادة عازلة متينة

- الطول الكلي لا يقل عن 17 سم

- الرأس المعدني من مادة الكروم فانديوم المتينة

- الجودة: القبضة ملتصقة تماماً مع القلب والمفك صلب ومتين

رابعاً: المفكات الفاحصة: الهدف من المفكات هو اختبار وجود التوتر المنخفض على التجهيزات بما يؤمن سلامة العاملين وبقياسين :قصير طويل

- الجسم الخارجي من الزجاج الأبيض الشفاف أو الكريستال

- القلب الداخلي: لمبة إشارة

- متانة العزل500 فولت كحد أدنى

- الطول لا يقل عن 15 سم للطويل و10 سم للقصير

- المفك القصير قابل للتعليق

خامساً:سكين تقشير الكابلات(الموس الأعوج)

- الشكل أعوج قابل للطي

- نوع الشفرة ستانلس ستيل

- الطول الكلي لا يقل عن 16 سم

- طول الشفرة لا يقل عن 5 سم

- القبضة من البلاستيك القاسي أو من الخشب

سادساً:مجموعة مفاتيح شق:

- مادة التصنيع كروم فانديوم

- قياسات مختلفة من8 حتى 17 مم

- عدد خمسة مفاتيح

- نوعية جيدة ومتينة

سابعاً: بيل عادي:عبارة عن بيل عادي محمول لأعمال التأشير والصيانة

- مادة الجهاز معدنية متينة

- البطارية قابلة للشحن والتبديل ومن مادة الليثيوم

- مسافة الإضاءة 100 متر كحد أدنى

- شدة الإضاءة لا تقل عن 1000 ليمينوس

- المصباح LED واسع الطيف وقابل للمعايرة

ثامناً: كاشف توتر منخفض تحريضي: يعمل على كشف التوتر المنخفض دون تماس مباشر مع التوتر

على شكل المفك الفاحص تقريباً

- الطراز AC voltage detector

- المؤشرات: صوتي وضوئي

- صغير الحجم محمول يوضع في الجيب

- توتر العمل من 90 حتى 1000 فولت

- التغذية مدخرات متوفرة محلياً

تاسعاً:كفوف عمل سيليكونية

الهدف منها:حماية أيدي العاملين من الأطراف الحادة والسطوح الخشنة و تتميز بالمواصفات التالية:

- مادة الكف من السيليكون المقاوم للحرارة والمقاوم للتمزق

- مصنع من خمسة أصابع بأطوال مناسبة وعرض متساوي ووفق المواصفات العالمية

- الكف مرن ويتأقلم بسهولة مع حجم اليد

- طول الكف على الأقل cm25

- على العارض تقديم نموذج للدراسة والمقارنة.

- تقديم الكفوف بالمقاسات التي تطلبها الإدارة قبل التسليم

- يجب أن يكتب على سطح الكف النظام المصنع وفقه-رمز الشركة المصنعة- بلد الصنع- القياس

- يجب أن يكون الكف متيناً وسهل الاستعمال وبخياطة متينة

النظام الدولي:388ENأو ما يعادله.

ملاحظه يجب على العارض تقديم نموذج للمقارنة والدراسة

تنظيم                                                     تدقيق

رئيس دائرة الأمن الصناعي                               مدير التشغيل

م.م ماهر دكاكني                                   المهندس صبحي سالم

مصدق

المدير العام

للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء

المهندس خالد ابو دي